хгаэп хгаэп хгаэп Математические методы в экономике хгаэп хгаэп хгаэп

УДК 630.96

Е.А. Мясников,

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры

математики и математических методов в экономике

Хабаровской государственной академии экономики и права

РАСЧЁТ ПРОХОДИМОСТИ ЛЁГКОГО ВЕЗДЕХОДА

В ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ

For a light wheeled all-terrain vehicle the author has offered a simple way to calculate the probability of moving under a forest canopy by taking into account the parameters of an all-terrain vehicle. The inverse task of selecting a permissible width for a required passing ability in a sufficiently general case has been settled. Limits of applicability of this method have been specified.

Keywords: all-terrain vehicle, probability, Poisson law, passing ability, track width.

Лёгкие колёсные вездеходы, применяемые в лесном хозяйстве, должны отвечать двум противоречивым требованиям [3]:

а) высокой проходимости без нарушения естественного состояния окружающей обстановки – почвы, травяного покрова и лесного полога;

б) достаточной грузоподъёмности и устойчивости для перевозки дикоросов, инструментов и т.п. по пересечённой местности.

Противоречие устраняют подбором оптимальных характеристик – длины вездехода, ширины колеи и мощности двигателя. В условиях Дальнего Востока при малых расстояниях между деревьями вероятность продвижения вездехода на необходимое расстояние («проходимость») в основном зависит от ширины колеи [3].

Основная задача в этом случае – по ширине колеи найти проходимость. Обратная задача – по требуемой проходимости подобрать допустимую ширину колеи. Некоторое решение вопроса дано в [1 – 3]. В статье предложен более простой и точный вариант, основанный на тех же принципах:

а) вездеход представлен плоской фигурой – треугольником либо прямоугольником;

б) центры деревьев распределены независимо по закону Пуассона;

в) перемещением считаем сдвиг середины основания фигуры вперёд или с поворотом вправо (влево);

г) вероятность перемещения определяется как вероятность отсутствия центров деревьев на площади, необходимой для манёвра.

Напомним, что трёхколёсный вездеход по форме ближе к треугольному и, по мнению специалистов, более подходит к условиям Дальнего Востока. Преимущество четырёхколёсного вездехода в основном – в высокой устойчивости.

Пусть a – длина вездехода, b – ширина колеи (с учётом толщины колес), l<mina,b – необходимый сдвиг, d – средняя толщина деревьев, α – поворот переднего колеса.

И для треугольного, и для прямоугольного вездехода для передвижения вперёд на расстояние l необходима площадь [1]

S1=b+dl,

однако формулы для вычисления площадей при повороте в [1; 3] слишком громоздки и не позволяют сделать какие-либо общие выводы.

Покажем, что, независимо от формы вездехода, площадь, необходимая для поворота вправо, складывается из двух площадей:

а) площади, необходимой для проезда прямо;

б) площади, необходимой для поворота относительно середины основания на легко определяемый угол, зависящий от поворота колеса.

Рассмотрим движение треугольного вездехода. Пусть треугольник АВС (рисунок 1) – первоначальное положение вездехода, A`B`C` – положение после сдвига на расстояние l при повороте переднего колеса на угол α.

Для простоты пренебрегаем толщиной деревьев: при её учёте, как показано в [1], необходима дополнительная площадь S=dl, примыкающая к AA` и к BB`.

О

С

С`

A`

А`

B

B`

Рисунок 1 – Поворот треугольного вездехода

Колесо при повороте перпендикулярно лучу OC, точка O – центр поворота. Угол поворота α=AOC≤90o−∠CAB, и колесо не образовало с вертикалью угол больший, чем боковая сторона AC. Это возможно при малом повороте или при большой ширине вездехода. Для указанного перемещения необходимо отсутствие центров деревьев в четырёхугольниках AA`C`C и BCC`B`, где стороны AA`, BB` и CC`– дуги окружностей с центром в точке O.

Общую площадь S2 фигур AA`C`C и BCC`B` найдём так:

S2=SOAA +SOA C −SABC+SOB C +SOBB .

Но SOA C =SOAC и SOB C =SOBC,

поскольку при повороте площади фигур не меняются. Значит,

S2=SOAA +SOAC−SABC+SOBC+SOBB .

Поскольку SOAC=SABC+SOBC, получаем, что

S2=SOAA −SOBB .

Эта разность совпадает с величиной

β2OA2−OB2=β2actgα+0,5b2−actgα−0,5b2,

где β=latgα – отклонение вездехода от первоначального пути (на рисунке β=∠AOA ). Поэтому

S2=β22abctgα=bβactgα=bl,

или с учётом толщины деревьев S2=b+dl.

Итак, при условии α≤90o−∠CAB для сдвига с поворотом вправо нужна та же площадь, что и для проезда вперёд, и потому вероятности обоих манёвров одинаковы.

Если же ширина колеи невелика, или если велик угол поворота колеса, а именно, если α>90o−∠CAB, длина вездехода и угол поворота важны, что и показано далее.

О

С

С`

A`

А`

B

B`

M

Рисунок 2 – Резкий поворот узкого треугольного вездехода

На рисунке 2 для поворота необходимо отсутствие центров деревьев в фигурах AA`M и BCC`B, где M=AC∩A C , причём AA`, CC` и BB` – дуги окружностей

с центром в точке О. Углы α=∠AOC и β=AOA , при этом, как известно, l=βactgα.

Найдём необходимую площадь S2=SAA M+SBCC B :

S2≈SOAA +SA OC+SOCC −SABC+SOB C +SOBB ,

где весьма малая погрешность SA MC>0, что завышает требуемую площадь и тем самым увеличивает надёжность расчётов.

Но SOB C =SOBC и SABC+SOBC=SAOC,

поэтому

S2≈SOAA +SOCC −SOBB +SA OC−SAOC.

В скобке все 3 площади – площади секторов с центром в точке O, и их комбинация

равна величине

β2OA2+OC2−OB2=β2actgα+0,5b2+a2sin2α−actgα−0,5b2,

или, после упрощений,

β2a21+ctg2α+2abctgα.

Кроме того,

SA OC=0,5⋅OA ⋅OCsinA OC=0,5actgα+0,5basinαsinα−β

(учли, что OA =OA), а также

SAOC=0,5a⋅OA=0,5aactgα+0,5b.

Воспользуемся тем, что

sinα−βsinα=sinαcosβ−cosαsinβsinα=cosβ−ctgα⋅sinβ,

причём cosβ−ctgα⋅sinβ→1−βctgα при β→0, тогда

SA OC−SAOC≈−β2aactgα+0,5bctgα.

Подставим:

S2=β2a21+ctg2α+2abctgα−actgαactgα+0,5b,

откуда S2=β2a2+1,5abctgα. Но l=βactgα, и тогда

S2=a2β2+34bl.

Если же учесть толщину деревьев, то

S2=a2β2+b+dl−0,25bl,

где β=latgα. Погрешность SA MC нейтрализована переходом к величине 1−βctgα.

Площадь, необходимая для поворота треугольного вездехода, найдена.

Теперь рассмотрим поворот прямоугольного вездехода.

О

β

В

А

С

D

Рисунок 3 – Поворот прямоугольного вездехода

На рисунке 3 α=∠AOB, l=βactgα−0,5b, где β=∠AOA . Обозначим, как выше, A`,B`,C`,D  – новые положения точек A,B,C,D (на рисунке для простоты не отмечены). Для поворота необходима свободная площадь BB C D +AA D D, величину которой S2 можно найти так:

S2=SOABB C −SABCD+SODD +SOC D .

Заметив, что

SOABB C =SOAB+SBOB +SOB C   и  SOC D =SOCD,

получим

S2=SOAB+SBOB +SOBC−SABCD−SODD −SOCD.

Поскольку

OAB+OBC=ABCD+OCD,

остаётся комбинация площадей секторов

S2=SBOB −SODD =β2OB2−OD2.

Учитывая, что OB=asecα и OD=actgα−b, находим

S2=β2a2sec2α−ctgα−ba2=β2a21−cos2αsin2α+2bactgα−b2a2,

или

S2=β2a2+bβactgα−β2b2=β2a2+βbactgα−b2=β2a2+bl.

С учётом толщины деревьев

S2=a22β+b+dl.

Итак, при сдвиге с поворотом переднего колеса на угол α требуется отсутствие центров деревьев на площади S1+S3, где а) S1=b+dl;

б) S3=a22β для прямоугольного вездехода при β=lactgα−0,5b;

в) S3=a22β−bl4 для треугольного вездехода при β=latgα и α>90o−∠CAB;

г) S3=0 для треугольного вездехода при α≤90o−∠CAB.

Результат имеет простой геометрический смысл: небольшое перемещение с поворотом можно представить как последовательность весьма малых шагов, каждый из которых – либо поворот вездехода относительно середины основания без сдвига, либо проезд прямо без поворота. Сумма 1-х шагов требует площади S3, сумма 2-х – площади S1. Если же вездеход достаточно широк, поворотом можно пренебречь.

Простота полученных формул позволяет решить вопрос о собственно вероятности перемещения вездехода.

Если ρ– плотность расположения деревьев на участке, вероятность проезда вперёд составляет B1=e−S1ρ, а вероятность поворота со сдвигом равна B2=e−S2ρ=B1e−S3ρ.

В [2] выведено и решено относительно проходимости P уравнение

1−P=1−B2P21−B1P.

Решение позволяет по вероятностям сдвигов B1,B2 найти вероятность перемещения вездехода на произвольное расстояние.

В таблице 1 дано решение для треугольного вездехода длиной 3 м при пренебрежимо малой толщине деревьев. Считаем, что сдвиг l=1 м. Плотность, м−2, указана в столбце слева, ширина колеи, м, – в строке сверху.

В таблице 2 приведено аналогичное решение для прямоугольного вездехода. Видно, что прямоугольный вездеход более чувствителен к увеличению ширины собственной колеи, особенно при малых расстояниях между деревьями.

Таблица 1 – Проходимость треугольного вездехода

|  | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,999 |
| 0,1 | 0,999 | 0,999 | 0,998 | 0,996 | 0,995 | 0,994 |
| 0,15 | 0,998 | 0,995 | 0,992 | 0,989 | 0,985 | 0,980 |
| 0,2 | 0,994 | 0,989 | 0,983 | 0,974 | 0,965 | 0,954 |
| 0,25 | 0,989 | 0,980 | 0,967 | 0,952 | 0,933 | 0,912 |
| 0,3 | 0,982 | 0,966 | 0,944 | 0,918 | 0,887 | 0,851 |

Таблица 2 – Проходимость прямоугольного вездехода

|  | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,999 | 0,998 | 0,997 |
| 0,1 | 0,998 | 0,997 | 0,994 | 0,990 | 0,985 | 0,978 |
| 0,15 | 0,995 | 0,989 | 0,981 | 0,970 | 0,953 | 0,930 |
| 0,2 | 0,988 | 0,976 | 0,957 | 0,930 | 0,892 | 0,837 |
| 0,25 | 0,978 | 0,954 | 0,919 | 0,866 | 0,791 | 0,682 |
| 0,3 | 0,963 | 0,923 | 0,861 | 0,770 | 0,637 | 0,440 |

Если B1=B2, зависимость проходимости от этих величин принимает вид

1−P=1−B1P3,

откуда, с одной стороны,

P=0,51B13−4B1−3,

а с другой –

B1=1P1−31−P.

Если учесть, что при малом сдвиге l перекрываются площади, необходимые для разных манёвров (хотя вероятности манёвров возрастают), уравнение можно записать в виде

1−P=1−B1Pn,

где n<3 для достаточно широкого вездехода (для узкого вездехода B1=B2 только при малых углах поворота). Из такого уравнения P может быть найдено лишь приближённо для конкретного значения B1.

Тем не менее зависимость

B1=1P1−1−P1/n

позволяет из равенства B=e−b+dlρ найти допустимую ширину колеи

b=1ρlln1B−d

и тем самым решить обратную задачу – определение допустимой ширины по требуемой проходимости.

Плотность и длина сдвига оказываются равноправны, а прирост толщины деревьев совпадает с необходимым уменьшением ширины.

В таблице 3 даны результаты расчёта ширины вездехода при n=3 по предложенной вероятности P для d=0 и l=1 м. Плотность, м−2, указана в столбце слева, желаемая вероятность – в строке сверху.

Таблица 3 – Ширина вездехода при известных плотности и проходимости

|  | 0,995 | 0,99 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 3,65 | 4,65 | 8,16 | 10,37 | 13,12 | 15,01 |
| 0,1 | 1,83 | 2,33 | 4,08 | 5,19 | 6,56 | 7,50 |
| 0,15 | 1,22 | 1,55 | 2,72 | 3,46 | 4,37 | 5,00 |
| 0,2 | 0,91 | 1,16 | 2,04 | 2,59 | 3,28 | 3,75 |
| 0,3 | 0,61 | 0,78 | 1,36 | 1,73 | 2,19 | 2,50 |

Для сравнения в таблицах 4 и 5 даны аналогичные результаты для треугольного вездехода при степенях n=2,5 и n=2.

Внимание следует обратить на правые части таблиц, поскольку для узких вездеходов проблема перекрытия площадей неактуальна.

Таблица 4 – Ширина вездехода при известных плотности и проходимости и n=2,5

|  | 0,995 | 0,99 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 2,46 | 3,25 | 6,16 | 8,05 | 10,44 | 12,10 |
| 0,1 | 1,23 | 1,63 | 3,08 | 4,02 | 5,22 | 6,05 |
| 0,15 | 0,82 | 1,08 | 2,05 | 2,68 | 3,48 | 4,03 |
| 0,2 | 0,61 | 0,81 | 1,54 | 2,01 | 2,61 | 3,03 |
| 0,3 | 0,41 | 0,54 | 1,03 | 1,34 | 1,74 | 2,02 |

Таблица 5 – Ширина вездехода при известных плотности и проходимости и n=2

|  | 0,995 | 0,99 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 1,37 | 1,91 | 4,04 | 5,50 | 7,39 | 8,74 |
| 0,1 | 0,68 | 0,95 | 2,02 | 2,75 | 3,70 | 4,37 |
| 0,15 | 0,46 | 0,64 | 1,35 | 1,83 | 2,46 | 2,91 |
| 0,2 | 0,34 | 0,48 | 1,01 | 1,37 | 1,85 | 2,18 |
| 0,3 | 0,23 | 0,32 | 0,67 | 0,92 | 1,23 | 1,46 |

При плотностях, близких к реальным (5 – 7 деревьев на 10 м2), ширина до 2,5 м даже при осторожном подходе гарантирует достаточную проходимость.

По сравнению с результатами [2, 3] допустимая ширина вездехода при одинаковой проходимости увеличивается примерно на 10 – 15 %. Проходимость при сохранении ширины также возрастает.

Литература

1. Иванов, Н. А. Оценка проходимости трёхколесного вездехода по лесистой местности / Н. А. Иванов, Е. А. Мясников // Лесной журнал. 2005. № 5. С. 45 – 53. (Известия вузов).

2. Иванов, Н. А. Оценка вероятности преодоления вездеходом лесистой местности / Н. А. Иванов, Е. А. Мясников // Лесной журнал. 2006. № 3. С. 36 – 41. (Известия вузов).

3. Иванов, Н. А. Основы теории лёгких колёсных вездеходов / Н. А. Иванов, А. В. Лейбович. – Владивосток : Дальнаука, 2010. – 256 с.